高中通用技术学科教师专业能力考核试题

（时间：120分钟   满分：100分）

| 题 目 | 一 | 二 | 三 | 四 |  |  |  | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、选择题。（每小题3分，共45分）。

1．技术意识是对技术现象及技术问题的（   ）

A．感知和体悟	B．分析和解决

C．创新和设计	D．表达和交流

2．通用技术学科素养不包括（   ）

A．技术意识  B．工程思维  C．计算思维	D．图样表达

3．建筑工地上常用的安全帽在批量生产前都要经过技术试验，通常采用的试验方法是 （   ）

A．模拟试验	B．虚拟试验	C．移植试验	D．强化试验

4．下列选项当中，属于技术活动的是（   ）

A．提出相对论B．做力学实验	C．发现引力波	D．发明蒸汽机

5．设计的一般过程包括：发现与明确问题、制定设计方案、模型或原型的制作、（   ）、编写产品的使用说明书等环节

A．收集信息	 B．画草图	C．需求分析	D．优化设计方案

6．“高平齐”指的是（   ）在高度方向上应对齐。

A．主视图、俯视图和左视图	B．主视图、俯视图

C．俯视图和左视图          D．主视图和左视图

7．下列属于我国知识产权保护范围的是（   ）

①专利权 ②商标权 ③经营权 ④著作权

A．①②③④	 B．①②④	C．②③④	D．①③④

8．在金属件的加工过程中，工人师傅通常依据下列哪种图（   ）

A．手绘草图 	B．机械加工图	C．三视图	D．效果图

9．为了环保实现低碳减排的目标，各大汽车企业纷纷利用新能源技术和混合动力技术研制新型汽车。这主要体现了设计的（   ）

A．美观原则B．实用原则C．技术规范原则D．可持续发展原则

10．曾广同学设计了一款多功能儿童行李箱，现需对该行李箱的性能以及人机关系进行研究，他应制作（   ）

A．概念模型	B．结构模型	C．功能模型	D．展示模型

11.下列选项中不属于新材料的是（   ）

A．热塑性塑料 B．碳纤维	C．石墨烯	D．柔性玻璃

12．我们的手机离不开鸿蒙、Android、iOS等手机操作系统，手机操作系统属于（   ）

A．硬件系统 	B．自然系统	C．概念系统	D．人造系统

13．家庭住房装修的各个步骤都有开始时间和持续时间，而且这一系列步骤都是按一定的先后顺序进行的。我们把这种时间上的先后顺序叫做（   ）

A．步骤	B．时序	C．环节	D．顺序

14．洒水车为我们提供了良好的生活环境，它装水的水罐属于基本结构类型中的（   ）

A．实体结构	B．框架结构	C．壳体结构	D．组合结构

15．下列图表中，不是流程图的是（   ）

A．列车时刻表B．春晚节目单	C．产品加工工序表	D．零件的三视图

二、填空题。（每小题2分，共10分）。

1．通用技术课程以提高学生的              为主，是一门体现科技与人文相统一的课程。

2．室内装修时一定要对电路进行改造，家用电都是交流电，而且电压为规定的220V，这体现了设计的        原则。

3．设计的评价从评价对象看可分为        评价和成果评价。

4．技术创新常常表现为技术革新和            。

5．我们通常将技术活动中为了某种目的所进行的尝试、检验、优化等探索性实践活动称为            。

三、判断题。（每小题2分，共10分）。

1．热固性塑料的物态变化是可循环的。(      )

2．专利的种类有三种，它们的专利权期限都是10年。(      )

3．不稳定的结构是不好的结构。(     )

4．综合考虑各种因素，闭环控制系统一定比开环控制系统好。(     )

5.强度是指材料承受外力而不被破坏的能力。(      )

四、回答题（35分）

1．从构成系统必备的条件出发，分析自行车是一个系统的原因。（5分）

2．某同学准备设计制作一个受光控又可以远程遥控的台灯，为了完成这个项目他应该学习掌握哪些知识?（5分）

3．图书馆使用的活动木梯的立体图及待完善的三视图，如图所示：（7分）

（1）请补齐左视图和俯视图中缺少的线条。

（2）根据立体图所给尺寸，在三视图中标出木梯对应的长、宽、高尺寸。

4．李明家为果园灭虫购买了高压灭虫灯，但每天晚上都需要人工开启才能工作，很不方便，于是他设计了一个控制装置。当天黑时，光检测控制器检测的外界光线弱于一定值，便发出指令，使电子开关闭合， 高压灭虫灯启动工作；当天亮时，检测出的外界光线强于一定的值，电子开关自动断开使高压灭虫灯关闭。 请回答下列问题。（18分，每空3分）

(1)请在空白处填写控制系统工作方框图中        、        、        部件的具体名称。

- （2）由于果园在山区里，该系统在实际使用中经常受到阴雨天气的影响，导致系统工作不正常，李明希望把系统改为按照设定时间控制的高压灭虫灯的开启与关闭，请你帮助李明填写改写后的系统方框图中所缺部分          、          、        的具体名称。